ALLEGATO UNICO AL CSA PER L’ACQUISTO DI ARREDI E STRUMENTI INFORMATICI

TIPOLOGIA - PREZZI BASE IVA ESCLUSA – QUANTITATIVI

caratteristiche prestazionali, di finitura e di sicurezza DEI MOBILI E DEL SEDIAME

Gli arredi e le sedute dovranno risultare idonei alle prove sotto indicate secondo i valori minimi indicati da dimostrarsi con certificati di prova emessi dal laboratorio CATAS, i certificati di prova devono riferirsi agli specifici arredi (per dimensioni e caratteristiche) indicati nel capitolato.

N.B.: Quando nella norma non è indicato il valore accettabile, relativo al risultato della prova in essa considerato il valore minimo accettabile è quello relativo al "livello 4".

#### CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI E DI FINITURA

Tutti gli elementi esterni del mobilio devono avere bordi arrotondati, in modo da non causare danni a persone o cose; non sono ammessi spigoli vivi.

Tutte le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, dovranno essere senza residui di lavorazione, ed adeguatamente pretrattate in modo da prevenirne fenomeni di corrosione.

Tutti i mobili dovranno essere verniciati internamente ed esternamente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà della scelta del colore della verniciatura delle pannellature in metallo.

1)    ARMADIO A BATTENTI CERNIERATI

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E PRESTAZIONALI

Dimensioni cm.100L x 45P x 200H

Il mobile dovrà avere all'interno quattro piani spostabili. La chiusura dovrà essere realizzata con due ante cernierate dotate di maniglia e di serratura con chiave piatta tipo yale. Corpo del mobile in lamiera metallica con bordi pressopiegati su più ordini costituito da due fiancate, un piano di base, un piano di copertura. una parete di fondo eventualmente composta da più elementi, quattro piani intermedi spostabili e due ante cernierate.

I piani dovranno essere spostabili su asole a passo costante ricavate in appositi profili inseriti nelle fiancate.

Il mobile dovrà essere dotato di opportuno sistema di livellamento di facile utilizzo.

Determinazione della stabilità dei contenitori non caricati UNI 8596/84

La norma Indica i metodi di prova per la determinazione della stabilità dei mobili contenitori non vincolati.

Valore: nessun ribaltamento.

Flessione dei piani UNI 8601/84

La norma verifica la resistenza al carico distribuito di uso dei piani di posa, dei piani di lavoro, basamento e tetto dei mobili contenitori.

Resistenza dei supporti dei piani di posa UNI 8603/84

La norma verifica la resistenza al carico statico uniformemente distribuito e ad un carico dinamico accidentale dei supporti dei piani di posa.

Apertura, chiusura di porte con urto UNI 8602/84

La norma verifica la resistenza e la funzionalità dei sistemi di aggancio al telaio delle porte cernierate, scorrevoli, avvolgibili e a ribalta.

Carico concentrato UNI 8600/84

La norma verifica la resistenza al carico concentrato accidentale dei piani di lavoro, piani di posa, basamento e tetto dei mobili contenitori.

Durata delle porte UNI 8607/84

La norma verifica per i mobili contenitori, la resistenza alle manovre di apertura e chiusura ripetute delle porte cernierate,  scorrevoli, avvolgibili e a ribalta e dei loro sistemi di aggancio.

Carico totale massimo UNI 8606/84

La norma verifica la resistenza della struttura al carico massimo dei mobili contenitori montati completamente

Prezzo a base di gara   € 380,00=

Quantità                               45

2) SCRIVANIA PER PC CON CASSETTIERA

Resistenza all'abrasione (laminati plastici, prodotti vernicianti su legno) UNI 9115

Resistenza delle superfici alle macchie (laminati plastici) UNI 9114

Resistenza delle superfici alla luce (superfici a vista dei mobili) UNI 9427

Riflessione speculare della superficie UNI 9149/87

Resistenza alla graffiatura UNI 9428/89

Caratteristiche costruttive e prestazionali

Dimensioni cm.160L x 80P x 72H

PIANI DI LAVORO in nobilitato melamminico spessore cm. 3 con finitura "cera fine"; bordati in ABS, raggio di curvatura mm. 3, canalizzati;n°2 fori di diametro mm.60 con ghiera in ABS per passaggio di cavi e spine, provvisti di tappo passacavi con un foro centrale sfondabile atto a portare anche una lampada con perno unificato.

SCRIVANIE CON FIANCHI METALLICI a "T" (SYSTEM) in lamiera di acciaio laminata a freddo, spessore 20/10, piegata e sagomata, con coperchio per ispezione in lamiera asportabile, 2 fori per uscita cavi nella parte superiore ed inferiore, piedini regolabili in altezza Sistema di aggancio alla trave strutturale a baionetta;

STRUTTURA PORTANTE DELLE SCRIVANIE CON FIANCO A "T" : sotto il piano di lavoro vi è una trave in acciaio a "C" di mm 40 x 80, spessore mm 2 verniciata a fuoco. All'interno della trave a "C" vi è un profilato porta-cavi integrato, in materiale auto-estinguente, suddiviso in tre canali distinti. Lungo la trave può essere applicata una multipresa standard completa di cavo e spina. I cavi entrano dalla parte inferiore, risalgono quella interna dei fianchi e possono giungere sul piano di lavoro. 
VERNICIATURA DELLE PARTI METALLICHE : vernice e rivestimento in polvere con prodotto formulato con resine poliestere, opportunamente combinato con resine epossidiche.

CASSETTIERE

STRUTTURA: in nobilitato melamminico sp.20 mm., bordato in ABS, frontale del cassetto in ABS stampato ad iniezione.
SU RUOTE: serratura centrale a cilindro tipo Yale munita di due chiavi con impugnatura in polietilene morbida; posizionabili indifferentemente sulla parte destra o sinistra della scrivania; 
CASSETTO  dimensioni interne cm.37,5 x 49,5 x 10 h; perimetro interno in agglomerato di particelle di legno con rivestimento in PVC; scorrimento su guide e controguide in ABS munite di cuscinetti; fermo di fine corsa; il primo cassetto di ogni cassettiera è provvisto di vaschetta porta-cancelleria in ABS, scorrevole sui bordi alti dello stesso.

La Scrivania dovrà essere conforme al disposto del D.Lgs. 626 del 19/09/1994, integrato con modifiche dal D.Lgs. 242/96, per quanto concerne l'uso di attrezzature munite di videoterminali, emesso in attuazione di una serie di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. Tale conformità dovrà essere certificata da laboratorio CATAS pena l'esclusione dalla gara.

- per la scrivania -

Determinazione della stabilità dei tavoli e delle scrivanie UNI 8592

Ergonomia UNI 7367

Urto sul piano UNI 9085

Caduta del tavolo UNI 9085

Resistenza al carico concentrato UNI 8593

Flessione dei piani UNI 8594

Urto contro le gambe o i fianchi di sostegno UNI 9086

- per la cassettiera -

Determinazione della stabilità dei contenitori  UNI 8596+FAI

Prova di flessione con carico concentrato UNI 8600

Durata delle guide dei cassetti UNI 8604

Resistenza guide cassetti UNI 8605

Durata a traslazione dei mobili con ruote UNI 9082

Prova di resistenza del fine corsa di apertura dei cassetti UNI 9087/87

Prove di resistenza del fondo dei cassetti UNI 9604

Prezzo unitario a base di gara   € 537,00

Quantità                                      10

3) CARTELLIERA IN METALLO 20 CASELLE

Struttura monoblocco in lamiera di acciaio verniciata con bordi arrotondati raggio 8 mm. Guide scorrevoli ad estrazione totale in acciaio con cuscinetti a sfera e cornice in nylon anti-attrito. Serrature indipendenti tipo yale con chiave snodata antinfortunistica. Maniglie riportate in ABS ad arco. Sistema antiribaltamento dei cassetti. Dimensione cm 90x35 (LxP). Dimensione utile singola casella cm 44x33x16,5.

Prezzo unitario a base di gara € 1.050,00

Quantità                                              3

4) SCALA DA 8 GRADINI

- Scala in alluminio con cassetta degli attrezzi in alto

- Gradini perforati antiscivolo

- Ringhiera di sicurezza da 600mm in alto

- Gancio integrato sul retro della cassetta degli attrezzi per appendere lattine di vernice

- Approvata secondo la norma EN131

- 8 gradini - altezza piattaforma 1760mm

Prezzo  unitario a base di gara  € 190,00

Quantità                                          1

5) SCALA 3 GRADINI

Prezzo  unitario a base di gara   € 125,00

Quantità                                           2

POLTRONCINE CON BRACCIOLI  REGOLABILI IN  ALTEZZA

struttura dello schienale in alluminio e tubo tondo di acciaio con rivestimento in rete. Struttura del sedile in legno con imbottitura in poliuretano espanso. Braccioli in poliuretano autopellante, basamento a 5 razze in acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche.

6) POLTRONCINA DA SCRITTOIO CON BRACCIOLI

STRUTTURE: Per le sedute girevoli  struttura del sedile interno in agglomerato, con punti di attacco filettati 6 MA in acciaio. Struttura dello schienale in polipropilene con punti di attacco filettati 6 MA in acciaio.
IMBOTTITURE in poliuretano espanso autoestinguente.
Per le sedute girevoli il sedile ha spessore 35 mm e densità 30 e lo schienale ha spessore 25 mm e densità 30.

BRACCIOLI: Per sedute girevoli braccioli in nylon di colore nero caricato con fibra di vetro, goffrati tramite fotoincisione, con 3 punti di attacco 6 MA.

CARTER DI RIVESTIMENTO: Per sedute girevoli carter esterno del sedile e dello schienale in polipropilene di colore nero goffrato tramite fotoincisione, stampato ad iniezione, con spessore medio di 2,5  mm.
ELEVAZIONE in altezza della seduta mediante pistone a gas da 300 Newton, diametro 28  mm, con corsa di 110  mm.

MOVIMENTI: Meccanismo Synchrom in acciaio verniciato di colore nero, con blocco in 5 posizioni antishock, regolazione in inclinazione del sedile con corsa di 9° e dello schienale con corsa di 21°, dotato di pomolo per la regolazione dell’intensità di tensione della molla oscillante. Regolazione in altezza dello schienale con corsa di 70 mm up-down.
Contatto permanente: meccanismo in lamiera stampata con spessore 2 mm, rivestito in PPL copolimero. Regolazione in altezza ed in profondità dello schienale mediante tubo ovale di sostegno 30 X 15 X 1,5, con corsa di 50 mm in profondità e di 60 mm in altezza. Movimento di regolazione in inclinazione dello schienale con escursione da 90° a 120°. Possibilità di blocco in ogni posizione.

BASAMENTI: Per le sedute girevoli basamento a 5 razze completamente piene, realizzato in nylon caricato con fibra di vetro al 30% di diametro 68 cm; ruote autofrenanti di normale dotazione in Neopropilene copolimero di colore nero, di diametro 50 mm.
GARANZIA: 5 anni da difetti di fabbricazione, secondo le modalità riportate nel certificato che accompagna il prodotto

La poltroncina dovrà essere conforme al disposto del D.Lgs. 626 del 19/09/1994, integrato con modifiche dal D.Lgs. 242/96, per quanto concerne l'uso di attrezzature munite di videoterminali, emesso in attuazione di una serie di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. Tale conformità dovrà essere certificata dal laboratorio CATAS pena esclusione

Durata a traslazione della sedia con ruote UNI 8588

Durata della rotazione del sedile UNI 8591

Durata del meccanismo per la regolazione in altezza del sedile UNI 9084

Dimensioni EN 1335-1/2000

CSE RF 4/83(UNI 9175) piccola fiamma su mobili imbottiti

Prezzo  unitario a base di gara    € 194,00

Quantità                                             124

7) CLASSIFICATORI IN METALLO A 4 CASSETTI COMPLETO DI CARTELLE SOSPESE

Struttura realizzata con pannelli di lamiera di acciaio verniciati internamente ed esternamente. Esso dovrà essere dotato di tre cassetti metallici scorrevoli su guide telescopiche a doppia estrazione con dispositivo antiribaltamento e congegno di arresto che eviti la fuoriuscita degli stessi ad estrazione totale; ogni cassetto dovrà essere corredato di due supporti per documenti standard. Il classificatore dovrà essere munito di serratura simultanea tipo yale con blocco simultaneo di tutti i cassetti. Il frontale dei cassetti devono essere muniti di maniglia e di portacartelli completo di 15 cartelle per cassetto

Dimensioni cm.50L x 70P x 110H

Prezzo  unitario a base di gara    € 680,00

Quantità                                                1

8) PERSONAL COMPUTER COMPLETO DI MASTERIZZATORE, SISTEMA OPERATIVO E APPLICATIVO ULTIMA VERSIONE, ANTIVIRUS, MONITOR 17” LCD, GRUPPO DI CONTINUITÀ SW., STAMPANTE LASER, E SCANNER COME DI SEGUITO CONFIGURATO:

Case: Case Midi Tower

alimentatore silent 500 W

scheda di rete integrata su scheda madre

processore Intel core 2 duo 3.2 GHz

cooler Silent Cooler BTX

Memory 2 x 1GB DDR2 - 667 - LF - TRS

Graphic card VGA onboard

S-ATA-HDD 1 HDD SATA II 250GB

MASTERIZZATORE DVD RW +/-RAM

FDD 1 FDD 3,5" 1,44MB

cable IDE / S-ATA 1. Cable SATA 150MB 60cm l

cable IDE / S-ATA 1. Cable Ultra ATA 45cm 3Con

Language Software italian

MS Windows XP Prof OEM IT SP2

Software MS Office 2003 Prof. OEM IT

Addition software Nero 7 Essentials OEM Suite 1

Addition software NAV 2007

DVD-addition-software Power DVD 6 2-CHANNEL multil.

Tasteira e mouse Italian

Sound - card Sound onboard

network LAN onboard

Floppy 50cm 3Con RoHS

Mousepad

power cord Power Cord IT

manual Manual BTX Case ES/PT/PL/I

Product group Desktop

3 anni di garanzia on site

Monitor 17” LCD multimediale 1280 x 1024 dotpitch 0,264 x 0,264, contrasto 700:1 – luminosità 250 cd/qm , tempo di riposta 5 ms  - collegamento Collegamento D-SUB (15 pin) DVI-D (24 pin) Audio In –

3 anni di garanzia con sostituzione

Gruppo di continuità 800VA /450W

30/40 minuti  di autonomia

onda sinusoidale simulata da 100v, 110v, 115v, 120v, 220v, 230v, 240v +/- 5%

regolazione Automatica di tensione
-controllo basato su microprocessore
-funzione di energy saving
-auto selezione della frequenza 50/60Hz
-protezione da scariche e mancanza di alimentazione
-protezione da cortocircuiti e sovraccarichi
-advanced battery management
-porta intelligente RS-232
-protezione della linea telefonica
-memoria eventi
-display software di back up, on line, stato batterie, power status
-shutdown e reboot programmabili

Stampante laser a colori

Formato A4

Pagine minuto (A4 quant norm) Velocità: 20 ppm mono/colore anche in alta risoluzione

Risoluzione: Risoluzione di stampa  2.400 x 600 dpl

Interfaccia: USB 2.0 – Ethernet (10BaseT/100BaseTX) con supporto TCR/IP, DHCP, BOOTP, HTTP, IPP (ver. 1.1), SNMP (VER 1.0), SLP, Rendezvous, porta raw (9100) 1 anno riparazione.

Memoria: 64 MB (upgradeable fino a 512 MB)

Lan:  Si, FastEthernet

Fronte/retro: Opzionale

Uscita carta: 250 fogli

Sistema operativo supportato: Piattaforme supportate (Win, Mac, Linux)

Alimentazione carta:  250 (std)/1250 (max)

Starter kit iniziale:  La stampante viene consegnata con una dotazione iniziale composta da 4 cartucce toner (Ciano, Magenta, Giallo e Nero, rendimento fino a 3000 pagine) e da una vaschetta per il recupero del toner di scarto (rendimento fino a 6.000 pagine). Rendimento standard: cartucce Ciano, Magenta, Giallo e Nero fino a 6.000 pagine; vaschetta recupero toner fino a 6.000 pagine.

Formato carta: cassetto inferiore multifunzionale (250 fogli): A4, A5, B5, lettera, legale, cartolina giapponese, buste; formati personalizzati (92-216 mm x 148-297 mm)

Tempo stampa prima pagina: 14 secondi colore/B&N

Tempo di riscaldamento: 35 secondi colore/B&N

Carico di lavoro: 60.000 pagine al mese

Garanzia: 1 anno di riparazione.

Scanner A4 a superficie piana risoluzione 48 bit/colore

Ottica: 2.400 dpi Hardware: 2.400 x 4.800 dpi Interpolata: fino a 999.999 dpi*

Prezzo unitario a base di gara pc completo come sopra € 2.284,00

Quantità                                                                                       9

9) TENDE ALLA VENEZIANA

Le tende dovranno essere composte da un cassonetto in metallo verniciato a smalto contenete i congegni per il sollevamento e l’orientamento delle lamelle.

Distanziatore composto da nastri in nylon. Cordame per il sollevamento e in nylon forte. Spiaggiale finale in metallo verniciato a smalto. Lamelle cm.2,5. Compreso di messa in opera.

Prezzo  unitario a base di gara    € 34,00/mq

Quantità                                        336 mq

10) PORTAOMBRELLI

tondo - altezza 48 cm - diametro 24 cm - materiale metallo - colore grigio

Prezzo  unitario a base di gara   € 38,00

Quantità                                         2

11) RILEVATORI FUMO

Prezzo  unitario a base di gara   € 240,00

Quantità                                          2

|  |  | RIEPILOGO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beni | Quantità | Prezzo unitario esclusa IVA | Prezzo complessivo esclusa IVA |
| 1 | Armadi a battenti | 45 | € 380,00 | € 17.100,00 |
| 2 | Scrivanie per PC | 10 | € 537,00 | € 5.370,00 |
| 3 | Cartelliere in metallo | 3 | € 1.050,00 | € 3.150,00 |
| 4 | Scala da 8 gradini | 1 | € 190,00 | € 190,00 |
| 5 | Scala da 3 gradini | 2 | € 125,00 | € 250,00 |
| 6 | Poltroncine da scrittoio con braccioli | 124 | € 194,00 | € 24.056,00 |
| 7 | Classificatori in metallo | 1 | € 680,00 | € 680,00 |
| 8 | PC | 9 | € 2.284,00 | € 20.556,00 |
| 9 | Tende alla veneziana | 336 | € 34,00 | € 11.424,00 |
| 10 | Portaombrelli | 2 | € 38,00 | € 76,00 |
| 11 | Rilevatori di fumo | 2 | € 240,00 | € 480,00 |
|  | Totale |  |  | € 83.332,00 |
|  | Totale comprensivo di IVA |  |  | € 99.998,40 |