## CITTA' DI NAPOLI

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Abaco delle distanze

#### Redatto da

Servizio di Polizia Amministrativa del Comune di Napoli

Agorà Communication srl – Napoli

Factory srl - Torino

| TIPO D’IMPIANTO | # CARTELLO | 1 |
| --- | --- | --- |
| TIPOLOGIA D’USO | Pubblica affissione commerciale, diretta e pubblicità esterna |  |
| DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI | Struttura destinata a supportare spazi finalizzati alla diffusione di messaggi istituzionali, sociali e commerciali. La struttura deve essere caratterizzata da montanti, vincolati al suolo da idoneo ancoraggio, da un telaio, da una superficie mono o bifacciale da utilizzarsi per l’esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto. Ogni impianto deve prevedere lo spazio si dimensioni massime 10x5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell’autorizzazione (numero e data). La superficie massima ammessa per lato è di mq. 18, è consentita l’installazione di impianti bifacciali di superficie pubblicitaria complessiva pari a 36 mq. |  |

| posizione rispetto al suolo |  1 mq | 1  3 mq | 3  9 mq | 9  18 mq |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H. min (margine inferiore) | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,4 |
| H. max (margine superiore) | 2,5 | 3,5 | 5,4 | 6 |

| Distanze da impianti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametro | superficie | AREA 1 |  |  | AREA 2 |  | AREA 3 |  | AREA 4 |  |
| Ubicazionale | Mq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  1 | 1 |  | 1 | n.a. | n.a. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Margine | 1  3 | 1 |  | 1 | n.a. | n.a. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Della carreggiata | 3  9 | n.a. |  | n.a. | n.a. | n.a. | 1 | 2 | 1,5 | 3 |
|  | 9  18 | n.a. |  | n.a. | n.a. | n.a. | 2 | 3 | 1,5 | 3 |
|  |  1 | 10 |  | 10 | n.a. | n.a. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Altri | 1  3 | 10 |  | 10 | n.a. | n.a. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Impianti | 3  9 | n.a. |  | n.a. | n.a. | n.a. | 10 | 10 | 15 | 30 |
|  | 9  18 | n.a. |  | n.a. | n.a. | n.a. | 10 | 10 | 15 | 30 |
|  |  1 | 10 |  | 20 | n.a. | n.a. | 10 | 20 | 10 | 20 |
| Segnali stradali, | 1  3 | 10 |  | 20 | n.a. | n.a. | 10 | 20 | 10 | 20 |
| Intersezioni | 3  9 | n.a. |  | n.a. | n.a. | n.a. | 10 | 20 | 15 | 30 |
|  | 9  18 | n.a. |  | n.a. | n.a. | n.a. | 10 | 20 | 15 | 30 |
|  |  1 | 10 |  | 20 | n.a. | n.a. | 10 | 20 | 10 | 10 |
| Curve, gallerie, | 1  3 | 10 |  | 20 | n.a. | n.a. | 10 | 20 | 10 | 20 |
| Cunette e dossi | 3  9 | n.a. |  | n.a. | n.a. | n.a. | 10 | 20 | 15 | 30 |
|  | 9  18 | n.a. |  | n.a. | n.a. | n.a. | 10 | 20 | 15 | 30 |
|  |  1 | 10 |  | 30 | n.a. | n.a. | 10 | 30 | 10 | 10 |
| Intersezioni | 1  3 | 10 |  | 30 | n.a. | n.a. | 10 | 30 | 10 | 30 |
| Semaforiche | 3  9 | n.a. |  | n.a. | n.a. | n.a. | 10 | 30 | 15 | 50 |
|  | 9  18 | n.a. |  | n.a. | n.a. | n.a. | 10 | 30 | 15 | 50 |
|  |  1 | 4 |  | 3 | n.a. | n.a. | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Edifici o | 1  3 | 4 |  | 3 | n.a. | n.a. | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Recinzioni | 3  9 | n.a. |  | n.a. | n.a. | n.a. | 4 | 3 | 6 | 4 |
|  | 9  18 | n.a. |  | n.a. | n.a. | n.a. | 4 | 3 | 6 | 4 |
|  |  1 | 25 |  | 25 | n.a. | n.a. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Monumenti, edifici | 1  3 | 25 |  | 25 | n.a. | n.a. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Storici, opere d’arte | 3  9 | n.a. |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 25 | 25 |
|  | 9  18 | n.a. |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| NOTE | I valori riportati si intendono riferiti al singolo lato pubblicitario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TIPO D’IMPIANTO | ## TABELLA | 2 |
| --- | --- | --- |
| TIPOLOGIA D’USO | Pubblica affissione commerciale, diretta e pubblicità esterna |  |
| DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI | Elemento bidimensionale di profondità massima pari a 15 cm. realizzato in materiale di qualsiasi natura, vincolato completamente in aderenza a strutture edificate in elevazione, finalizzato alla diffusione di messaggi. La struttura deve essere caratterizzata da un telaio da utilizzarsi per l’esposizione dei messaggi e cornice di finitura. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto. Ogni impianto deve prevedere lo spazio si dimensioni massime 10x5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell’autorizzazione (numero e data). Superficie massima ammessa per impianto 18 mq. |  |

| posizione rispetto al suolo |  1 mq | 1  3 mq | 3  9 mq | 9  18 mq |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H. min (margine inferiore) | 1,2 (*) | 1,2(*) | 1,5(*) | 2,2 |
| H. max (margine superiore) | - | - | - | - |

| Distanze da impianti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| parametro | superficie | AREA 1 |  |  | AREA 2 |  | AREA 3 |  | AREA 4 |  |
| ubicazionale | Mq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  1 | - |  | - | n.a. | - | - | - | - | - |
| margine | 1  3 | - |  | - | n.a. | - | - | - | - | - |
| della carreggiata | 3  9 | - |  | - | n.a. | - | - | - | - | - |
|  | 9  18 | - |  | - | n.a. | - | - | - | - | - |
|  |  1 | 10 |  | - | n.a. | - | 10 | - | - | - |
|  | 1  3 | 10 |  | - | n.a. | - | 10 | - | - | - |
| Altri impianti | 3  9 | 15 |  | - | n.a. | - | 10 | - | - | - |
|  | 9  18 | 20 |  | - | n.a. | - | 15 | - | - | - |
|  |  1 | 10 |  | - | n.a. | - | - | - | - | - |
| segnali stradali, | 1  3 | 10 |  | - | n.a. | - | - | - | - | - |
| intersezioni | 3  9 | 15 |  | - | n.a. | - | - | - | - | - |
|  | 9  18 | 20 |  | - | n.a. | - | - | - | - | - |
|  |  1 | 10 |  | - | n.a. | - | 10 | - | 10 | - |
| curve, gallerie, | 1  3 | 10 |  | - | n.a. | - | 10 | - | 10 | - |
| cunette e dossi | 3  9 | 15 |  | - | n.a. | - | 10 | - | 10 | - |
|  | 9  18 | 20 |  | - | n.a. | - | 15 | - | 15 | - |
|  |  1 | 15 |  | - | n.a. | - | 10 | - | 10 | - |
| intersezioni | 1  3 | 15 |  | - | n.a. | - | 10 | - | 10 | - |
| semaforiche | 3  9 | 20 |  | - | n.a. | - | 20 | - | 20 | - |
|  | 9  18 | 25 |  | - | n.a. | - | 20 | - | 20 | - |
|  |  1 | - |  | - | n.a. | - | - | - | - | - |
| edifici o | 1  3 | - |  | - | n.a. | - | - | - | - | - |
| recinzioni | 3  9 | - |  | - | n.a. | - | - | - | - | - |
| (*) | 9  18 | - |  | - | n.a. | - | - | - | - | - |
|  |  1 | n.a. |  | - | n.a. | - | 20 | - | 20 | - |
| monumenti, | 1  3 | n.a. |  | - | n.a. | - | 40 | - | 40 | - |
| edifici storici e pubblici | 3  9 | n.a. |  | - | n.a. | - | 50 | - | 50 | - |
| opere d’arte (**) | 9  18 | n.a. |  | - | n.a. | - | 50 | - | 50 | - |
| NOTE | (*) Per sporgenze maggiori a 10 cm.: H min.=2,40 (**) Distanze sia per impianto singolo sia per gruppi di max 5 elementi distanti tra loro meno di 50 cm. (***) Se luminosi o illuminati aumentare le distanze del 50% (****) Da misurare solo da pareti finestrate di edifici fronteggianti per oltre 3 mt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TIPO D’IMPIANTO | ## IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE | 3 |
| --- | --- | --- |
| TIPOLOGIA D’USO | Affissione commerciale diretta e pubblicità esterna |  |
| DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI | Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all’esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti o altro), eventualmente luminoso o illuminato. Profondità inferiore a 50 cm. Ogni impianto deve prevedere lo spazio si dimensioni massime 10x5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell’autorizzazione (numero e data). La superficie massima ammessa per lato è di mq. 6, è consentita l’installazione di impianti bifacciali di superficie pubblicitaria complessiva pari a 12 mq. |  |

| posizione rispetto al suolo |  1 mq | 1  3 mq | 3  9 mq | 9  18 mq |  18 mq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H. min (margine inferiore) | - | 1,2 | 1,5 | 2,2 | np |
| H. max (margine superiore) | 3,5 | 4 | 5 | 7 | np |

| Parametro | Superficie | AREA 1 |  | AREA 2 |  | AREA 3 |  | AREA 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubicazionale | Mq |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  1 | 1 | 1 | n.a. | n.a. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Margine | 1  3 | 2 | 2 | n.a. | n.a. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Della carreggiata | 3  6 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  |  1 | 10 | 10 | n.a. | n.a. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Altri | 1  3 | 10 | 10 | n.a. | n.a. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Impianti | 3  6 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 10 | 10 | 15 | 30 |
|  |  1 | 10 | 20 | n.a. | n.a. | 10 | 20 | 10 | 20 |
| Segnali stradali, | 1  3 | 10 | 20 | n.a. | n.a. | 10 | 20 | 10 | 20 |
| Intersezioni | 3  6 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 10 | 20 | 15 | 30 |
|  |  1 | 10 | 20 | n.a. | n.a. | 10 | 20 | 10 | 10 |
| Curve, gallerie, | 1  3 | 10 | 20 | n.a. | n.a. | 10 | 20 | 10 | 20 |
| Cunette e dossi | 3  6 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 10 | 20 | 15 | 30 |
|  |  1 | 10 | 30 | n.a. | n.a. | 10 | 30 | 10 | 10 |
| Intersezioni | 1  3 | 10 | 30 | n.a. | n.a. | 10 | 30 | 10 | 30 |
| Semaforiche | 3  6 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 10 | 30 | 15 | 50 |
|  |  1 | 4 | 3 | n.a. | n.a. | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Edifici o | 1  3 | 4 | 3 | n.a. | n.a. | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Recinzioni | 3  6 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4 | 3 | 6 | 4 |
|  |  1 | 25 | 25 | n.a. | n.a. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Monumenti, edifici | 1  3 | 25 | 25 | n.a. | n.a. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Storici, opere d’arte | 3  6 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 25 | 25 |
| NOTE | I valori riportati si intendono riferiti al singolo lato pubblicitario. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TIPO D’IMPIANTO | ### MEGAPOSTER | 4 |
| --- | --- | --- |
| TIPOLOGIA D’USO | Affissione commerciale diretta e pubblicità esterna |  |
| DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI | Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie (maggiore di 18 mq), interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione. E’ consentito in particolare su fronti ciechi, ponteggi di edifici in costruzione e/o ristrutturazione Eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta. Ogni impianto deve prevedere lo spazio si dimensioni massime 30x10 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell’autorizzazione (numero e data. |  |

| posizione rispetto al suolo |  18 mq |
| --- | --- |
| H. min (margine inferiore) | 4,5 |
| H. max (margine superiore) | - |

| Distanze da impianti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| parametro | superficie | AREA 1 |  |  | AREA 2 |  | AREA 3 |  | AREA 4 |  |
| ubicazionale | Mq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Margine della carreggiata |  18 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri impianti |  18 | 15 |  | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 |
| segnali stradali intersezioni |  18 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| curve, gallerie, cunette e dossi |  18 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Intersezioni semaforiche |  18 | 10 |  | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| edifici o recinzioni (*) |  18 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| monumenti, (**) |  18 | 50 |  | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
| NOTE | (*) Le distanze sono misurate solamente da pareti finestrate di edifici fronteggianti per oltre 3 ml. (**) N.B.: Nel caso in cui l’immagine riproduca monumenti, opere d’arte o, più semplicemente, la facciata dell’edificio, i limiti indicati in tabella non devono essere rispettati. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TIPO D’IMPIANTO | #### TOTEM | 5 |
| --- | --- | --- |
| TIPOLOGIA D’USO | Pubblica affissione commerciale, diretta e pubblicità esterna |  |
| DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI | Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da apposita struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione dei messaggi. Deve essere caratterizzato da un telaio, da superfici da utilizzarsi per l’esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto. Ogni impianto deve prevedere lo spazio si dimensioni massime 10x5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell’autorizzazione (numero e data). ) La superficie massima ammessa per lato è di mq. 1,4, è consentita l’installazione di impianti di superficie pubblicitaria complessiva pari a 4,2 mq. |  |

| posizione rispetto al suolo |  2 mq * | 2  4,2 mq * |
| --- | --- | --- |
| H. min (margine inferiore) | - | - |
| H. max (margine superiore) | 4,5 | 4,5 |

| Distanze da impianti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| parametro | superficie | AREA 1 |  |  | AREA 2 |  | AREA 3 |  | AREA 4 |  |
| ubicazionale | Mq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| margine |  2 | 1,5 |  | 1,5 | n.a. | n.a. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| della carreggiata | 2  4,2 | 3 |  | 3 | n.a. | n.a. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| altri |  2 | 10 |  | 10 | n.a. | n.a. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| impianti | 2  4,2 | 15 |  | 15 | n.a. | n.a. | 15 | 15 | 15 | 15 |
| segnali stradali, |  2 | 3 |  | 3 | n.a. | n.a. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| intersezioni | 2  4,2 | 5 |  | 5 | n.a. | n.a. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| curve, gallerie, |  2 | 10 |  | 10 | n.a. | n.a. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| cunette e dossi | 2  4,2 | 15 |  | 15 | n.a. | n.a. | 15 | 15 | 15 | 15 |
| intersezioni |  2 | 3 |  | 3 | n.a. | n.a. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| semaforiche | 2  4,2 | 5 |  | 5 | n.a. | n.a. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| edifici o |  2 | 4 |  | 4 | n.a. | n.a. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| recinzioni | 2  4,2 | 6 |  | 6 | n.a. | n.a. | 6 | 6 | 6 | 6 |
| monumenti, |  2 | 10 |  | 10 | n.a. | n.a. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| edifici storici e pubblici | 2  4,2 | 30 |  | 30 | n.a. | n.a. | 30 | 30 | 30 | 30 |
| NOTE | (*) Superficie intesa come spazio pubblicitario complessivo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TIPO D’IMPIANTO | #### IMPIANTO PUBBL. DI SERVIZIO - PENSILINA | 6 |
| --- | --- | --- |
| TIPOLOGIA D’USO | Affissione commerciale diretta e pubblicità esterna |  |
| DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI | Struttura di arredo urbano per la copertura delle aree di attesa dei mezzi pubblici, rigidamente vincolata al suolo e completata da spazi finalizzati alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto. Ogni impianto deve prevedere lo spazio si dimensioni massime 10x5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell’autorizzazione (numero e data). ) La superficie massima ammessa per lato è di mq. 2,8, è consentita l’installazione di impianti di superficie pubblicitaria complessiva pari a 11,2 mq. |  |

| posizione rispetto al suolo |  1 mq | 1  3 mq | 3  9 mq | 9  18 mq |  18 mq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H. min (margine inferiore) | 1 (*) | 0,2(*) | 0,2(*) | n.a. | n.a. |
| H. max (margine superiore) | - | - | - | - | n.a. |

| Distanze da impianti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| parametro | superficie | AREA 1 |  |  | AREA 2 |  | AREA 3 |  | AREA 4 |  |
| ubicazionale | Mq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  1 | 1,5 |  | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 0,6 |
| margine | 1  3 | 1,5 |  | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 0,6 |
| della carreggiata | 3  9 | 1,5 |  | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 0,6 |
|  | 9  11,2 | 1,5 |  | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 0,6 |
|  |  11,2 | n.a. |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|  |  1 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1  3 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri impianti | 3  9 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 9  11,2 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  11,2 | n.a. |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|  |  1 | - |  | 5 | - | 5 | - | 10 | - | 10 |
| segnali stradali, | 1  3 | - |  | 5 | - | 5 | - | 10 | - | 10 |
| intersezioni | 3  9 | - |  | 5 | - | 5 | - | 10 | - | 10 |
|  | 9  11,2 | - |  | 5 | - | 5 | - | 10 | - | 10 |
|  |  11,2 | n.a. |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|  |  1 | - |  | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 20 |
| curve, gallerie, | 1  3 | - |  | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 20 |
| cunette e dossi | 3  9 | - |  | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 20 |
|  | 9  11,2 | - |  | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 20 |
|  |  11,2 | n.a. |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|  |  1 | - |  | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
| intersezioni | 1  3 | - |  | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
| semaforiche | 3  9 | - |  | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
|  | 9  11,2 | - |  | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
|  |  11,2 | n.a. |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|  |  1 | 3 |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| edifici o | 1  3 | 3 |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| recinzioni | 3  9 | 3 |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| (*) | 9  11,2 | 3 |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|  |  11,2 | n.a. |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|  |  1 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| monumenti, | 1  3 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| edifici storici e pubblici | 3  9 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| opere d’arte | 9  11,2 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| (**) |  11,2 | n.a. |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| NOTE | (*) E’ preferibile l’unificazione dei formati pubblicitari al 100x140 verticale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TIPO D’IMPIANTO | #### IMPIANTO PUBBL. DI SERVIZIO | 7 |
| --- | --- | --- |
| TIPOLOGIA D’USO | Affissione commerciale diretta e pubblicità esterna |  |
| DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI | Cartelli mono o bifacciali o altri mezzi espositivi luminosi o non luminosi, solidamente vincolati ad impianti di arredo urbano destinati a fornire un servizio pubblico quali orologi, paline bus, quadri informativi, cestini porta rifiuti pubblicitario, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, panchine e bagni autopulenti o altri mezzi di servizio |  |

L’abbinamento dei mezzi pubblicitari, disciplinati dalla presente scheda, alle premenzionate strutture di uso pubblico, è sempre consentito quando la dimensione sia inferiore a 1 mq. In questo caso non vigono limitazioni al loro posizionamento sul territorio, fatta salva la necessità di approvazione all’installazione ai sensi del presente Regolamento. Qualora la superficie pubblicitaria eccedesse i limiti sopra indicati, l’installazione delle predette strutture sarà regolamentata dalle norme relative al mezzo pubblicitario cui sono assimilabili per forma, dimensione o caratteristiche, tipologia d’uso e durata.

| TIPO D’IMPIANTO | IMPIANTO PUBBL. DI SERVIZIO – TRANSENNA | 8 |
| --- | --- | --- |
| TIPOLOGIA D’USO | Affissione commerciale diretta e pubblicità esterna |  |
| DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI | Cartelli mono o bifacciali o altri mezzi espositivi di superficie inferiore ad 1 mq., luminosi o non luminosi, solidamente vincolati a barriere parapedonali. |  |

H max (margine superiore = 1,10 mt. H min. (margine inferiore = 0,20 mt. Distanza dal ciglio stradale = 0,20 mt. Distanza dagli edifici = 1,20 mt. E’ fatto divieto di collocare transenne recanti impianti pubblicitari commerciali o privati in posizione adiacente o antistante edifici storici, monumenti, opere d’arte e simili.