# INDICE:

- Avvertenze

- Anagrafe

- Programmazione della manutenzione

  - Criteri di compilazione del libretto

    - Manuale di manutenzione

    - Programma di manutenzione

  - Elenco elaborati:

- Scheda di controllo

- Scheda di intervento

- Planning di manutenzione

LIBRETTO DI MANUTENZIONE

Edificio sito in

Data:

Il/I Richiedente/i:

Il Tecnico:

Revisioni e/o aggiornamenti:

AVVERTENZE

La redazione di un piano di manutenzione presuppone la preventiva scelta della strategia manutentiva da attuare  che  è funzione,   in generale:

- delle caratteristiche tipologiche e tecnologiche dell’edificio o degli edifici in oggetto;

- del numero di edifici;

- del livello qualitativo (prestazionale) che si intende garantire, e che in genere è funzione a sua volta delle caratteristiche di pregio, della destinazione d’uso, delle specifiche richieste (esigenze) dell’utente/proprietario.

La strategia manutentiva, ovvero le modalità con le quali il tecnico “sceglie” di attuare i propri criteri per la conduzione e conservazione del bene edilizio, sulla base delle definizioni UNI ma anche sulla scorta del trend che attualmente il mercato nel campo del facility management e del global service manifesta, si concretizza in tre “tipi” di manutenzione:

- la manutenzione correttiva, la più diffusa in edilizia, nella quale l’intervento scaturisce unicamente dal verificarsi di un degrado,  per la difficoltà a prevedere l’evento dannoso, o per una precisa scelta;

- la manutenzione secondo condizione, nella quale l’intervento scaturisce dalle risultanze di un controllo inserito in un programma cadenzato di verifiche: in tal caso è possibile pianificare l’attività di monitoraggio, ma evidentemente non le soglie temporali alle quali le attività manutentive saranno effettivamente attuate;

- la manutenzione preventiva, nella quale l’intervento è attuato subito prima che il degrado si manifesti, e nel quale esso viene eseguito ad una determinata scadenza in quanto individuata sulla base di dati a disposizione (esperienza, statistiche, letteratura, sperimentazione, ecc.).

Per la compilazione di un libretto di manutenzione è necessario che il tecnico, nel programmare l’attività manutentiva, decida quale strategia attuare, fermo restando che molto spesso – forse la maggior parte delle volte – vengono attuate strategie “miste”, che prevedono cioè una compresenza di diversi tipi di manutenzione.

Il libretto di manutenzione è composto da due sezioni:

- la sezione “Anagrafe”, che riporta i dati caratteristici dell’edificio (geometrici, morfologici, tipologici, tecnologici, ecc.) che costituiscono, oltre che un prezioso bagaglio di informazioni, il presupposto irrinunciabile per poter programmare l’attività di manutenzione;

- la sezione “Programmazione della manutenzione”, suddivisa a sua volta in due sottosezioni costituite da altrettanti elaborati:

  - il manuale di manutenzione (nel quale viene esplicitato come intervenire), composto da schede di intervento, nelle quali si individuano le caratteristiche salienti di ogni attività di manutenzione prevista (fasi di lavoro, risorse da impiegare, provvedimenti nei riguardi della sicurezza, ecc.);

  - il programma di manutenzione (che indica quando intervenire), strutturato come un planning nel quale verrà indicato il calendario degli interventi programmati, e nel quale ognuna delle attività comprese nel manuale di manutenzione avrà la sua collocazione temporale.

Di seguito vengono riportate le istruzioni per la compilazione del libretto di manutenzione. Per una più approfondita cognizione della problematica in generale e dell’elaborato in particolare, si rimanda al MANUALE D’USO, che può essere di valido ausilio alla corretta ed esaustiva compilazione del libretto di manutenzione, contenendo:

- le anomalie tipiche rilevabili per ciascuno dei principali componenti degli edifici del comprensorio napoletano, con alcune illustrazioni di riferimento;

- le soglie temporali consigliare per le attività di controllo e di intervento.

ANAGRAFE

#### 2.1 DATI GENERALI

| 2.1.1 UBICAZIONE FABBRICATO |  |
| --- | --- |
| Altri accessi Denominazione Circoscrizione |  |
|  Fabbricato unico  Appartenente ad un complesso | N° scale N° fabbricati |

2.1.2 DATI DEL PROPRIETARIO, TITOLARE O AMMINISTRATORE DELL’IMMOBILE

Nome Cognome Qualifica Domicilio Tel.

| #### 2.1.3 COSTRUZIONE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Epoca di costruzione |  | certa | presunta |  |
| Licenza o concessione edilizia |  |  |  |  |
| ## Certificato di agibilità |  |  |  |  |
| Progettisti |  Architettonico  Strutturale  Impiantista |  |  | Esistenza calcoli strutturali  si  no |
| Impresa esecutrice |  |  |  |  |
| Direttore dei lavori |  |  |  |  |
| Collaudatore |  |  |  |  |

2.2 DATI CATASTALI

| Foglio | Sezione | P.lla |
| --- | --- | --- |

2.3 DATI STORICI

| 2.3.1 MANUTENZIONE – indicazione interventi svolti precedentemente al contributo Progetto Sirena |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schede di rilevazione post sisma |  |  si | N° |  no |  |
| Interventi eseguiti [indicare oltre alla tipologia (manutenzione facciate, adeguamento impianti, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione totale, interventi strutturali, ordinanza 80, L. 219/81), anche una breve descrizione, epoca di intervento ed eventuale segnalazione del progettista, del direttore dei lavori e dell’impresa]: |  |  |  |  |  |
| Interventi provvisionali  Spicconatura  Puntellamento  Altro |  |  |  |  |  |
| Verbali di diffida/ordinanza Data Descrizione CEP |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 MANUTENZIONE – indicazione interventi svolti con contributo Progetto Sirena |  |  |  |  |  |
| DIA prot. /relazione asseverata |  |  |  |  |  |
| Progettisti |  Architettonico  Strutturale  Impiantista |  |  |  | Esistenza calcoli strutturali  si  no |
| Impresa esecutrice |  |  |  |  |  |
| Direttore dei lavori |  |  |  |  |  |
| Collaudatore |  |  |  |  |  |
| Breve descrizione lavori svolti: manutenzione ordinaria/straordinaria/risanamento cons. tipologia delle opere e indicazione delle parti interessate dai lavori e delle caratteristiche dei materiali impiegati |  |  |  |  |  |

## 2.4 DATI QUANTITATIVI

| ## Area di sedime |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Altezza massima edificio |  |  |  |  |
| ## Numero piani fuori terra | N° minimo |  | N° massimo |  |
| ## Numero piani entro terra |  |  |  |  |
| ## Numero scale |  |  |  |  |
| ## Volume entro terra |  |  |  |  |
| ## Volume fuori terra |  |  |  |  |
| ## Pertinenze |  |  Cantinole  Parcheggi coperti  Parcheggi scoperti  Spazi aperti comuni  Locale caldaia  Stenditoi  Giardini  Terrazzi  Altro (specificare) |  | Mq. N° auto N° auto Mq. Mq. Mq. Mq. Mq. Mq. |
| ## N° unità immobiliari residenziali |  |  |  |  |
| ## N° unità immobiliari destinate ad altro uso: |  |  |  |  |
| Superficie totale |  |  |  | Mq. |
| Superficie edificata |  |  |  | Mq. |
| Area a verde |  |  |  | Mq. |
| Superfici scoperte (escluse quelle a verde) |  |  |  | Mq. |

2.5 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

| ###### 2.5.1 CAVITÀ SOTTERRANEE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ######  Presenza cavità sotterranee | Scheda censimento cavità sotterranee:  presentata ######  non presentata |  |  |
| ###### 2.5.2 STRADE |  |  |  |
| N° vie di accesso |  |  |  |
| Accessibilità (indicare se veicolare o pedonale e da quanti fronti): |  |  |  |
| Intensità di traffico:  bassa  media  alta |  |  |  |
| Rapporto con altri edifici |  |  Isolato  Contiguo | Su n° lati |
|  |  | Il fabbricato è staticamente autonomo?  si  no |  |
| Planimetria di inquadramento scala 1:1000 / 1:2000 |  |  |  |

2.6 DATI URBANISTICI / NORMATIVI

| Variante al PRG | Zona ___ |
| --- | --- |
| ## Regime vincolistico | ##  D.Lgs. 42/2004 artt. 13/15  D.Lgs. 42/2004 art. 138/142  Idrogeologico  Archeologico  Altro |
| ## Stralcio norme tecniche di attuazione PRG ## Parte II – disciplina centro storico | ## art.____ - “…….” |
| ## Scheda tipologica ## norme attuazione per centro storico – parte II | ## n°:____ - “…….” |

## 2.7 DATI TECNOLOGICI

| ## 2.7.1 STRUTTURE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Fondazioni |  |  |  |  |  |  |  |
| ##  Profonde |  |  | ##  Su pali |  |  |  |  |
| ##  Superficiali |  |  |  Plinti isolati in c.a.  Plinti collegati in c.a.  Travi rovesce in c.a.  Platea in c.a.  Continue in muratura di tufo ##  Continue in muratura di pietrame |  |  |  |  |
| ## Profondità del piano di posa |  |  | ## ml |  |  |  |  |
| ## Strutture verticali |  |  |  |  |  |  |  |
| ##  Muratura | ##  Muratura in tufo ##  a conci irregolari a sacco  a conci regolari tessuta in tutto lo spessore  a pietre segate  con parti in mattoni pieni  Muratura listata  Muratura in mattoni pieni ##  Muratura in pietrame calcareo |  |  |  | Presenza di cordoli  si  no Presenza di catene  si  no |  |  |
| ##  Conglomerato cementizio armato |  |  |  | ##  A setti portanti  A telaio |  |  |  |
| ##  Mista |  |  |  | ##  In verticale  In orizzontale |  |  |  |
| ##  Acciaio |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Strutture orizzontali |  |  |  |  |  |  |  |
| ##  Volte |  | ##  A botte |  | ##  In conci di tufo  In mattoni pieni  In mattoncelle |  |  | N° N° N° |
|  |  | ##  A vela |  | ##  In conci di tufo  In mattoni pieni  In mattoncelle |  |  | N° N° N° |
|  |  | ##  A crociera |  | ##  In conci di tufo  In mattoni pieni  In mattoncelle |  |  | N° N° N° |
|  |  | ##  A padiglione |  | ##  In conci di tufo  In mattoni pieni  In mattoncelle |  |  | N° N° N° |
|  |  | ##  A schifo |  | ##  In conci di tufo  In mattoni pieni  In mattoncelle |  |  | N° N° N° |
| ##  Solai |  | ##  Laterocementizi gettati in opera  Laterocementizi semiprefabbricati  Con travi di legno e panconcelle  Con profilati di ferro e tavelloni  Con profilati di ferro e legno  Non noti  Altro (specificare) |  |  |  |  | N° N° N° N° N° N° N° |
| ##  Balconi |  | ##  Soletta gettata in opera ##  Laterocementizi  Laterocementizi semi prefabbricati  Con profilati di ferro e tavelloni  Con profilati di ferro e voltine in mattoni  Con profilati di ferro e voltine in tufo  Con staffe metalliche e lastra in pietra  Lastra in pietra  Altro (specificare) |  |  |  |  | N° N° N° N° N° N° N° N° N° |
| ##  Coperture |  | ##  A tetto |  |  Legno  Legno/laterizio  Ferro/laterizio  Cls armato ##  Cls prefabbr. |  | ## Presenza di cordolo  si  no |  |
|  |  | ##  A volta |  | ##  Muratura  Cls armato ##  Cls prefabbr. |  | ## Presenza di cordolo  si  no |  |
|  |  | ##  Piane |  |  Legno  Legno/laterizio  Ferro/laterizio  Cls armato ##  Cls prefabbr. |  | ## Presenza di cordolo  si  no |  |
|  |  | ##  Leggere non portanti |  |  Lamiera metallica  Cemento amianto  Fibro cemento  Materiale plastico |  | ## Presenza di cordolo  si  no |  |
| ##  Scale |  | ##  In calcestruzzo armato  A soletta rampante  Con trave a ginocchio  In muratura  A voltine rampanti  Altro  In ferro e laterizi |  |  |  |  |  |

| ### 2.7.2 CHIUSURE ESTERNE |  |
| --- | --- |
|  |  Muratura in tufo  Mattoni pieni  Laterizi forati  Blocchi di cemento cellulare  Pannelli prefabbricati in c.a.  Altro (specificare) |

| 2.7.3 FINITURE ESTERNE PARTI COMUNI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Intonaco |  Liscio  Spatolato  Sagomato |  |  |
|  Rivestimenti ceramici |  Klinker  Altro (specificare) |  |  |
|  Facciate continue (specificate tipo) |  |  |  |
|  Lastre di marmo (specificare tipo) |  |  |  |
|  Altro (specificare) |  |  |  |
|  Elementi di pregio architettonico (elencare e descrivere sinteticamente): |  |  |  |
| Basamento |  |  |  |
| Lastre di pietra |  |  si |  no |
| Blocchi di pietra |  |  si |  no |
| Lastre di marmo |  |  si |  no |
| Intonaco lavorato |  |  si |  no |
| Altro (specificare) |  |  |  |
| Serramenti |  |  |  |
| Legno |  |  | % |
| Alluminio preverniciato |  |  | % |
| Alluminio anodizzato |  |  | % |
| Ferro verniciato |  |  | % |
| Ferro battuto |  |  | % |
| Altro (specificare) |  |  | % |

| 2.7.4 FINITURE INTERNE PARTI COMUNI - ANDRONE |  |
| --- | --- |
| #### Pavimenti |  |
| Piastrelle di gres | Mq. |
| Piastrelle di maiolica | Mq. |
| Lastre di marmo (specificare) | Mq. |
| Bollettonato | Mq. |
| Lastre di pietra (specificare) | Mq. |
| Cubetti (specificare) | Mq. |
| Basolato | Mq. |
| Altro (specificare) | Mq. |
| Rivestimenti |  |
| Intonaco | Mq. |
| Lastre di marmo | Mq. |
| Legno | Mq. |
| Linoleum | Mq. |
| Rivestimenti ceramici | Mq. |
| Rivestimenti plastici | Mq. |
| Altro (specificare) | Mq. |
| 2.7.4 FINITURE INTERNE PARTI COMUNI - SCALE |  |
| #### Pavimenti |  |
| Piastrelle di gres | Mq. |
| Piastrelle di maiolica | Mq. |
| Lastre di marmo (specificare) | Mq. |
| Bollettonato | Mq. |
| Lastre di pietra (specificare) | Mq. |
| Cubetti (specificare) | Mq. |
| Basolato | Mq. |
| Altro (specificare) | Mq. |
| Rivestimenti |  |
| Intonaco | Mq. |
| Lastre di marmo | Mq. |
| Legno | Mq. |
| Linoleum | Mq. |
| Rivestimenti ceramici | Mq. |
| Rivestimenti plastici | Mq. |
| Altro (specificare) | Mq. |
| 2.7.4 FINITURE INTERNE PARTI COMUNI - CORTILE |  |
| #### Pavimenti |  |
| Piastrelle di gres | Mq. |
| Piastrelle di maiolica | Mq. |
| Lastre di marmo (specificare) | Mq. |
| Bollettonato | Mq. |
| Lastre di pietra (specificare) | Mq. |
| Cubetti (specificare) | Mq. |
| Basolato | Mq. |
| Altro (specificare) | Mq. |
| Rivestimenti |  |
| Intonaco | Mq. |
| Lastre di marmo | Mq. |
| Legno | Mq. |
| Linoleum | Mq. |
| Rivestimenti ceramici | Mq. |
| Rivestimenti plastici | Mq. |
| Altro (specificare) | Mq. |
| 2.7.4 FINITURE INTERNE PARTI COMUNI - TERRAZZO |  |
| #### Pavimenti |  |
| Piastrelle di gres | Mq. |
| Piastrelle di maiolica | Mq. |
| Lastre di marmo (specificare) | Mq. |
| Bollettonato | Mq. |
| Lastre di pietra (specificare) | Mq. |
| Cubetti (specificare) | Mq. |
| Altro (specificare) | Mq. |
| Rivestimenti |  |
| Intonaco | Mq. |
| Lastre di marmo | Mq. |
| Legno | Mq. |
| Linoleum | Mq. |
| Rivestimenti ceramici | Mq. |
| Rivestimenti plastici | Mq. |
| Altro (specificare) | Mq. |

| 2.7.5 IMPIANTI |  |  |  |  | Certificazione L. 46/90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Impianto elettrico |  |  |  |  |  |  |
| Illuminazione parti comuni |  |  si |  no |  |  si |  no |
| Cancelli motorizzati |  |  si |  no |  |  si |  no |
| Impianto di terra |  |  si |  no |  |  si |  no |
| Impianto protezione scariche atmosferiche |  |  si |  no |  |  si |  no |
| Impianto idrico di scarico |  |  |  |  |  |  |
| Allacciato alla fogna pubblica |  |  si |  no |  |  si |  no |
| Scarico misto |  |  si |  no |  |  si |  no |
| Stazione di pompaggio |  |  si |  no |  |  si |  no |
| Relazione ordinanza rilevamento reti sottoservizi |  |  presentata |  non presentata |  |  si |  no |
| Impianto antincendio |  |  |  |  |  |  |
| Allacciato alla rete ordinaria |  |  si |  no |  |  si |  no |
| Serbatoio autonomo con autopompa |  |  si |  no |  |  si |  no |
| Estintori |  |  si |  no |  |  si |  no |
| Impianto riscaldamento |  |  |  |  |  |  |
| Alimentazione caldaia |  A metano  A gasolio  A GPL  Altro | Presenza di camini e canne fumarie  si  no |  |  |  si |  no |
| Altri Impianti |  |  |  |  |  |  |
| Distribuzione gas |  |  si |  |  no |  si |  no |
| Idrico di carico |  |  si |  |  no |  si |  no |
| Citofonico |  |  si |  |  no |  si |  no |
| Ascensore |  |  si |  |  no |  si |  no |
| Montacarichi |  |  si |  |  no |  si |  no |
| Antenna TV |  |  si |  |  no |  si |  no |
| Condizionamento |  |  si |  |  no |  si |  no |
| Antenne per telefonia mobile |  |  si |  |  no |  si |  no |
| Altri (specificare) |  |  si |  |  no |  si |  no |
| Impianti per la produzione di energie alternative |  |  si |  |  no |  si |  no |
| (specificare) |  |  |  |  |  |  |

| ## 2.7.6 CARATTERI ED ELEMENTI ACCESSORI DEI PROSPETTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prospetti | Principale |  | N°1 |  | N°2 |  | N°3 |  |
| Carattere unitario |  si |  no |  si |  no |  si |  no |  si |  no |
| Uniformità dei vani |  si |  no |  si |  no |  si |  no |  si |  no |
| Uniformità tipologica degli infissi |  si |  no |  si |  no |  si |  no |  si |  no |
| Pluviali esterne |  si |  no |  si |  no |  si |  no |  si |  no |
| Canne fumarie esterne |  si |  no |  si |  no |  si |  no |  si |  no |
| Servitù di aggancio (reti aeree) |  si |  no |  si |  no |  si |  no |  si |  no |
| Carattere unitario al piano terra |  si |  no |  si |  no |  si |  no |  si |  no |
| Tabelle o insegne |  si |  no |  si |  no |  si |  no |  si |  no |
| Vetrine |  si |  no |  si |  no |  si |  no |  si |  no |
| Tende |  si |  no |  si |  no |  si |  no |  si |  no |
| Pensiline |  si |  no |  si |  no |  si |  no |  si |  no |
| Insegne pubblicitarie |  si |  no |  si |  no |  si |  no |  si |  no |
| Indicatori toponomastici di interesse storico |  si |  no |  si |  no |  si |  no |  si |  no |
| Breve descrizione degli elementi riscontrati: |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.8 DATI TIPOLOGICI

| ## Tipo edilizio | ##  A corte  A schiera  A blocco  In linea  A torre  A ballatoio  A galleria  Altro |
| --- | --- |

2.9 ALLEGATI

- Pianta piano terra o piano tipo

- Prospetti esterni / interni / sezioni (cortili, vanelle condominiali, …)

- Planimetria con indicazione reti impiantistiche condominiali

(imp. elettrico, citofonico, tv/idrico di adduzione e scarico/gas)

- Stralcio Tav. 7 PRG “centro storico – classificazione tipologica” - scala 1:2000

- Stralcio Tav 13 PRG “regime vincoli paesaggistici”

- Stralcio Tav 14 PRG “regime vincolo archeologico”

- PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

  - CRITERI DI COMPILAZIONE DEL LIBRETTO

3.1.1	MANUALE DI MANUTENZIONE

Il manuale di manutenzione ha lo scopo di fornire le istruzioni tecniche per l’esecuzione delle attività manutentive che si prevedono per ogni componente dell’edificio (elemento o sub-sistema) in cui lo si è preventivamente scomposto.

E’ dunque formato da una serie di schede, così concepite:

- per ogni componente sarà redatta una scheda per ciascun tipo di intervento previsto: ad esempio, per la muratura portante in tufo, potranno essere redatte schede per interventi quali sarcitura di piccole lesioni con rottami di mattoni e malta, sarcitura di lesioni con catenelle di mattoni e malta, sostruzione con muratura listata, se sono detti interventi ad essere programmati per l’arco di tempo previsto dal programma;

- anche le attività di controllo o monitoraggio saranno riportate in apposite schede: sempre con riferimento all’esempio della muratura in tufo, potranno essere redatte schede che prevedono controlli a vista (comparsa di quadri fessurativi), verifiche numeriche (POR), prove non distruttive in situ (martinetti piatti), essendo queste le tre attività programmate

- è opportuno che alla singola scheda venga associata una sigla che identifichi l’intervento o il controllo in maniera sintetica, così da poterla chiaramente e sinteticamente indicare nel planning di cui al successivo punto 3.1.2.

Ad esempio, sempre con riferimento alla muratura in tufo, si potranno creare le seguenti sigle:

interventi sulla muratura (MU-i)

| sarcitura di piccole lesioni con rottami di mattoni e malta | MU-i1 |
| --- | --- |
| sarcitura di lesioni con catenelle di mattoni e malta | MU-i2 |
| sostruzione con muratura listata | MU-i3 |

controlli sulla muratura (MU-c)

| controllo della presenza di quadri fessurativi | MU-c1 |
| --- | --- |
| verifica con metodo POR | MU-c2 |
| prova con martinetti piatti | MU-c3 |

- Ogni scheda è divisa in campi, che possono essere riempiti in forma discorsiva, e che riportano, nel caso degli interventi:

| ## DESCRIZIONE SINTETICA | Breve descrizione dell’intervento, tale da identificare chiaramente le caratteristiche |
| --- | --- |
| ## PROCEDURE ESECUTIVE | Modalità di esecuzione dell’intervento con riferimento agli eventi fabbricativi |
| ## FREQUENZA | Periodicità con la quale si prevede l’attuazione dell’intervento |
| ## NORME DI RIFERIMENTO | Norme tecniche obbligatorie (leggi, decreti-legge, ecc.) e volontarie (norme UNI, norme CNR, ecc.), riferimenti ad eventuali autorizzazioni necessarie, ecc. |
| ## RIFERIMENTI AGLI ELABORATI PROGETTUALI | Eventuali rimandi o riferimenti utili ad elaborati di progetto (relazioni, tabelle, grafici, tavole, ecc.) |
| ## MANO D’OPERA | # Addetti all’esecuzione: operatori, tecnici, imprese specializzate, ecc. |
| ## MATERIALI | # Materiali necessari all’esecuzione dell’intervento |
| ## ATTREZZATURE | # Attrezzature impiegate |
| ## DISPOSITIVI DI SICUREZZA | # Cautele da attuare in base ai rischi individuabili: DPI, istruzioni per l’esecuzione, ecc. |

mentre per i controlli:

| ## OGGETTO DEL CONTROLLO | # Natura delle verifiche da eseguire |
| --- | --- |
| ## PROCEDURA DI CONTROLLO | Modalità di esecuzione del controllo: a vista e/o strumentale |
| ## FREQUENZA | # Periodicità con la quale si prevede l’attuazione del controllo |
| ## DURATA DEL CONTROLLO | # Durata stimata per l’esecuzione del controllo e/o monitoraggio |
| ## PROCEDURE PRELIMINARI | # Operazioni di preparazione all’esecuzione del controllo |
| ## PROCEDURE CONCLUSIVE | # Operazioni di ripristino del componente alterato dall’intervento di controllo. |
| ## RIFERIMENTI AGLI ELABORATI PROGETTUALI | # Eventuali rimandi o riferimenti utili ad elaborati di progetto (relazioni, tabelle, grafici, tavole, ecc.) |
| ## MANO D’OPERA | # Addetti all’esecuzione dei controlli: tecnici, assistenti, imprese, ecc. |
| ## MATERIALI | # Materiali necessari all’esecuzione del controllo |
| ## ATTREZZATURE | # Attrezzature impiegate |
| ## DISPOSITIVI DI SICUREZZA | # Cautele da attuare in base ai rischi individuabili: DPI, istruzioni per l’esecuzione, ecc |

Si vedano come esempio le allegate schede MU-i3 e MU-c3 relative rispettivamente all’intervento di sostruzione con muratura listata e alla prova con martinetti piatti.

3.1.2 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Il programma di manutenzione ha lo scopo di riportare in calendario tutte le attività di controllo e di intervento previste, e facenti parte del manuale di manutenzione.

E’ necessario, preliminarmente al planning che costituisce l’elaborato di programmazione, che il tecnico riporti (in calce allo stesso) una descrizione delle finalità e strategie manutentive prescelte, che hanno determinato i criteri con cui ha redatto manuale di manutenzione e piano di manutenzione.

### Compilazione del planning

Le soglie temporali alle quali saranno attuati i diversi interventi che compongono il programma di manutenzione sono inserite in un planning costituito da una tabella nella quale sono riportate:

- una colonna con l’elencazione dei componenti nelle quali si è ritenuto opportuno scomporre l’edificio in oggetto;

- una serie di caselle nelle quali, per ciascuno dei suddetti componenti, vanno riportati gli interventi (identificati in sigla, secondo le modalità su esposte) nell’anno in cui se ne prevede l’esecuzione.

### Criteri di scomposizione dell’edificio

Uno dei presupposti del metodo (e dell'intera teoria alla base della manutenzione  programmata) è che le parti dell'organismo edilizio hanno obsolescenze differenziate, tempi e modalità di invecchiamento distinte, patologie caratteristiche specifiche e dissimili, criteri di intervento in generale ben distinguibili.

Si suppone, perciò, di poter definire singolarmente il ciclo di vita di tutti gli elementi, sub-sistemi e sistemi dell'organismo edilizio, che deve dunque essere preventivamente scomposto in parti più o meno complesse.

Prima di approfondire se fosse opportuno finalizzare la scomposizione agli scopi di fattispecie, si è iniziato ad operare nella direzione offerta dallo stato dell’arte, ovvero dalla norma UNI 8290, proseguendo poi verso raggruppamenti o ulteriori scomposizioni in funzione della possibilità di discernere significative differenze nelle modalità di invecchiamento.

Una distinzione tecnologica anche rilevante in assoluto, in sostanza, perde nella fattispecie significato se ad essa non è associabile una altrettanto netta distinzione in termini di durata, sia perchè da considerare trascurabile o nulla, sia perchè di problematica valutazione.

In linea di principio, è infatti opportuno che per ciascun edificio venga presa in considerazione una scomposizione che tenga in conto sei parametri di omogeneità secondo cui effettuare gli accorpamenti di elementi costruttivi:

- le dimensioni, ovvero le unità fisico-tecniche di misurazione quantitativa;

- la tecnologia costruttiva, ovvero la natura costitutiva dei materiali componenti;

- l’affidabilità, ovvero valori della vita media significativamente simili;

- la connessione tecnologica, ovvero la necessità di intervenire su uno quando si interviene su altri;

- la connessione operativa, ovvero l'opportunità di intervenire su uno quando si interviene su altri, per usufruire degli stessi mezzi d'opera a parità di costo, oppure limitare i disagi all'utenza;

- obblighi ad intervenire con cadenze o periodi prefissati, ovvero particolari esigenze dettate - ad esempio - dalla tipologia d'uso (scuola, albergo, ecc.).

- la pertinenza, ovvero la natura del titolo di possesso (proprietà, locazione, concessione, ecc.);

- modalità attuative della fase gestionale, ovvero natura dei soggetti preposti (unica ditta o ente, pluralità di soggetti specializzati, ecc.) ().

Dal punto di vista pratico, rispetto alla norma UNI 8290, che partendo dalle classi di unità tecnologiche (es.: chiusure), si spinge fino alla scomposizione in sottoclassi di elementi tecnici (es.: pareti perimetrali verticali), occorrerà individuare in quali casi procedere ad ulteriori scomposizioni, arrivando - ad esempio - a distinguere supporto, strato di isolamento, strato di protezione, con le relative soluzioni tecnologiche adottate fra tutte quelle possibili, ovvero in quali casi semplificare la scomposizione.

### Criteri di collimazione dei cicli di intervento

Le soglie temporali individuate preliminarmente per ciascun componente vanno poi confrontate con le altre, allo scopo di ottimizzare il programma dal punto di vista sia economico che tecnologico.

3.2 ELABORATI

.

| TIPO DI CONTROLLO Prova con martinetti piatti |  |  | # SIGLA MU-c3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## OGGETTO DEL CONTROLLO | Determinazione della tensione esistente nella muratura (singolo) e della deformabilità (E) e resistenza (r) (doppi) |  |  |
| ## PROCEDURA DI CONTROLLO | - Localizzazione dei punti di indagine; - Esecuzione del taglio/i; - Fissaggio delle piastrine metalliche per la misura delle deformazioni assiali e trasversali; - Inserimento del martinetto e ripristino dello stato tensionale iniziale della muratura (martinetto singolo); - Inserimento dei martinetti ed esecuzione dei cicli di carico con livelli di sollecitazione crescenti fino a rottura; - Lettura e interpretazione dei dati |  |  |
| ## FREQUENZA | 20 anni |  |  |
| ## DURATA DEL CONTROLLO | 1-2 giorni |  |  |
| ## PROCEDURE PRELIMINARI | Spicconatura dell’intonaco |  |  |
| ## PROCEDURE ## CONCLUSIVE | Ripristino dell’intonaco e tinteggiatura |  |  |
| ## RIFERIMENTI AGLI ELABORATI PROGETTUALI | Relazione di calcolo da pag 12 a pag 15 Tav. Co/1 |  |  |
| ## MANO D’OPERA | Impresa specializzata |  |  |
| ## MATERIALI | Malta comune, pitture al silicato di potassio |  |  |
| ## ATTREZZATURE | Disco diamantato, piastrine metalliche per la lettura delle deformazioni, Complesso meccanico di misura comparatore centesimale/ manometro Martinetto oleodinamico, piatti dimensioni 400x200x20mm |  |  |
| ## DISPOSITIVI DI SICUREZZA | Mascherina e guanti |  |  |

## NOTE

| INTERVENTO Sostruzione con muratura listata |  |  | SIGLA MU-i3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## DESCRIZIONE SINTETICA | Intervento di miglioramento sismico mediante ripristino della muratura degradata per introduzione di filari di mattoni pieni alternati a blocchi in tufo |  |  |
| ## PROCEDURE ESECUTIVE | - Puntellatura degli orizzontamenti; - Taglio a sezione obbligata; - Rimozione per cantieri della muratura degradata; - Inserimento di filari di mattoni pieni alternati a blocchi di tufo; - Rabboccatura e stilatura dei ricorso con malta tipo M1. |  |  |
| ## FREQUENZA | AO (all’occorrenza) |  |  |
| ## NORME DI RIFERIMENTO | - Legge regionale n.9/83 - Legge n.64/74 - Decreto Ministeriale 20 novembre 1987 (Suppl. Ord. alla G.U. 5-12-1987, n. 285) - D. M. 16 gennaio 1996 (G.U. 5/2/1996, N. 29) Norme tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni, e dei carichi e sovraccarichi'. - D. M. 16 gennaio 1996 (G.U. 5/2/1996, N. 29) Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. - Eurocode 6, «Design of masonry structures», CEB, 1994. |  |  |
| ## RIFERIMENTI AGLI ELABORATI PROGETTUALI | Relazione di calcolo da pag. 23 a pag. 24 Tav. Co/5 |  |  |
| ## MANO D’OPERA | Composizione della squadra-tipo: N° 1 operaio specializzato N° 1 operaio comune |  |  |
| ## MATERIALI | Mattoni pieni Blocchi di tufo Malta tipo M1 |  |  |
| ## ATTREZZATURE | Puntelli |  |  |
| ## DISPOSITIVI DI SICUREZZA | Casco Cinture Scarpe antisdrucciolo |  |  |

## NOTE

| TIPO DI CONTROLLO Prove comparate su c.a. |  |  | # SIGLA CA-c3 |
| --- | --- | --- | --- |
| OGGETTO DEL CONTROLLO | Serie di prove e controlli di tipo non- e parzialmente-distruttivi, concentrati su una zona delimitata di struttura in c.a. al fine di ottenere un check-up esteso ai componenti armatura e calcestruzzo. La prova consente la caratterizzazione delle strutture in termini di omogeneità del cls., della sua resistenza, della presenza e geometria dell'armatura. La comparazione tra valori di velocità us. e indice sclerometrico consente di estrapolare valori di Rck, ulteriormente corretti secondo i dati delle prove estrattive "pull-out". |  |  |
| ## PROCEDURA DI CONTROLLO | La sequenza prevede: - Indagine critica visiva; - Localizzazione dei punti di indagine; - rilievo magnetometrico ferri d'armatura; - misura potenziali di ossidazione; - analisi ultrasonica per la valutazione di caratteristiche difettologiche e meccaniche; - prova estrattiva tipo "pull-out"; - misura millimetrica della profondità di carbonatazione (effettuata con soluzione di fenolftaleina all’1% di alcol etilico spruzzata sui coni di pull-out subito dopo il prelievo) - Interpretazione dei dati |  |  |
| ## FREQUENZA | 10 anni |  |  |
| ## DURATA DEL CONTROLLO | 1-2 giorni |  |  |
| ## PROCEDURE PRELIMINARI | Spicconatura dell’intonaco |  |  |
| ## PROCEDURE ## CONCLUSIVE | Ripristino dell’intonaco e tinteggiatura |  |  |
| ## RIFERIMENTI AGLI ELABORATI PROGETTUALI | Relazione di calcolo da pag 7 a pag 10 Tav. Ca/C1 |  |  |
| ## MANO D’OPERA | Impresa specializzata |  |  |
| ## MATERIALI |  |  |  |
| ## ATTREZZATURE | Tasselli metallici, martinetto, Pachometro, elettrodo di riferimento, millivoltmetro, sclerometro, strumentazione ultrasonica con sistema di trasduttori operanti in trasmissione superficiale. |  |  |
| ## DISPOSITIVI DI SICUREZZA | Mascherina e guanti |  |  |

## NOTE

| INTERVENTO Ripristino corticale di strutture in calcestruzzo |  |  | SIGLA CA-i3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## DESCRIZIONE SINTETICA | Intervento di ripristino corticale di strutture in calcestruzzo ammalorato (riparazione di parti degradate in calcestruzzo: travi, pilastri, frontalini e solette di balconi danneggiati per ossidazione dei ferri d'armatura) |  |  |
| ## PROCEDURE ESECUTIVE | - Individuazione del calcestruzzo carbonatato mediante fenolftaleina. - Rimozione del calcestruzzo carbonatato, deteriorato o in fase di distacco, fino ad arrivare ad un sottofondo solido, resistente e scabro; rimozione di eventuali precedenti interventi di ripristino che non risultano perfettamente aderenti. - Pulizia del calcestruzzo e dei ferri di armatura da polvere, ruggine, lattime di cemento, grassi, oli, vernici o pitture precedentemente applicate, mediante sabbiatura. - Bagnatura a saturazione con acqua del sottofondo (il sottofondo deve essere saturo di acqua, ma a superficie asciutta). - Trattamento anticorrosivo e rialcalizzante delle armature con prodotti bicomponenti ad elevata adesione a base di resine epossidiche; - Applicazione di malta tixotropica a spatola, a cazzuola o a spruzzo - Rasatura. |  |  |
| ## FREQUENZA | AO (all’occorrenza) |  |  |
| ## NORME DI RIFERIMENTO | - Legge regionale n. 9/83 - Legge n. 64/74 - Legge n. 1086/71 - D.M. 16 gennaio 1996 (G.U. 5/2/1996, N. 29) Norme tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni, e dei carichi e sovraccarichi'. |  |  |
| ## RIFERIMENTI AGLI ELABORATI PROGETTUALI | Relazione di calcolo da pag. 23 a pag. 24 Tav. Co/5 |  |  |
| ## MANO D’OPERA | Composizione della squadra-tipo: N° 1 operaio specializzato N° 1 operaio comune |  |  |
| ## MATERIALI | Malta tixotropica fibrorinforzata Resina epossidica bicomponente. |  |  |
| ## ATTREZZATURE | Spatola, cazzuola, pennello, secchio |  |  |
| ## DISPOSITIVI DI SICUREZZA | Casco Cinture Scarpe antisdrucciolo |  |  |

## NOTE

Esempio compilazione Planning (edificio con struttura in muratura)

Esempio di compilazione del Planning (edificio con struttura in calcestruzzo armato)

| INTERVENTO |  |  | SIGLA |
| --- | --- | --- | --- |
| ## DESCRIZIONE SINTETICA |  |  |  |
| ## PROCEDURE DI ESECUZIONE |  |  |  |
| ## FREQUENZA |  |  |  |
| ## NORME DI RIFERIMENTO |  |  |  |
| ## RIFERIMENTI AGLI ELABORATI PROGETTUALI |  |  |  |
| ## MANO D’OPERA |  |  |  |
| ## MATERIALI |  |  |  |
| ## ATTREZZATURE |  |  |  |
| ## DISPOSITIVI DI SICUREZZA |  |  |  |

| ## NOTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TIPO DI CONTROLLO |  |  | # SIGLA |
| ## OGGETTO DEL CONTROLLO |  |  |  |
| ## PROCEDURA DI CONTROLLO |  |  |  |
| ## FREQUENZA |  |  |  |
| ## DURATA DEL CONTROLLO |  |  |  |
| ## PROCEDURE PRELIMINARI |  |  |  |
| ## PROCEDURE ## CONCLUSIVE |  |  |  |
| ## RIFERIMENTI AGLI ELABORATI PROGETTUALI |  |  |  |
| ## MANO D’OPERA |  |  |  |
| ## MATERIALI |  |  |  |
| ## ATTREZZATURE |  |  |  |
| ## DISPOSITIVI DI SICUREZZA |  |  |  |

## NOTE

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DEL LIBRETTO DI MANUTENZIONE

Il presente Libretto, approvato con Delibera Condominiale (ovvero con nota del Proprietario o del Comproprietario delegato) n°………del…………………………, viene sottoscritto in data…………………………..con espressa assunzione di responsabilità in merito alla veridicità del suo contenuto.

Il Tecnico incaricato della compilazione

………………………………………………..

L’Amministratore del Condominio/Il Proprietario/il Comproprietario delegato

………………………………………………….

La Società S.I.RE.NA. S.C.p.A. ha certificato la completa e regolare esecuzione del Libretto di Manutenzione  del fabbricato sito in ……………………………….................................................

Protocollo n°………………………………..

Per S.I.RE.NA. CITTA’ STORICA S.C.p.A.

………………………………………………

(?) E’ opportuno, ad esempio, che due elementi costruttivi con uguale ciclo di vita, tecnologicamente connessi, se gestiti da soggetti diversi, siano considerati distinti.